附件3：

2017年平度市高级技工学校公开招聘

聘用制教师技能测试各专业技术说明

一、数控车

1.数控车工考试方式

实操考核：工件LY12，加工时间2小时。

2.考试命题

考试内容与时长

| 比赛内容 | 材质 | 分值 | 时间 | 场次安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工件 ： 各类尺寸精度、表面质量、 非圆曲线、内外螺纹 | LY12 | 70分 | 考试时长2小时 | 按考试人数、抽签场次参赛 |
| 文明生产 |  |  |  |  |

命题要素

| 命题要素 | 模块 |
| --- | --- |
| 外圆车削 （含外圆轮廓） | 必要 |
| 内孔车削 | 必要 |
| 外沟槽车削 | 必要 |
| 外螺纹车削 | 必要 |
| 内螺纹车削 | 可选 |
| 非圆曲线 | 必要 |
| 表面粗糙度要求 | 必要 |

3.考试的基础设施

3.1考试现场：自动编程和手动编程，考生可自选其一。

考场1：配置FANUC系统CKA3665数控车床10台，计算机4台，并与机床实现传输连接，2台备用。

考场2：KND系统CNC-36T数控车床10台，电脑10台。考生可自带U盘（2G以下）。考场计算机由考场预装CAXA数控车2015版。

3.2数控车床参数。

机床参数表

| 机床品牌 | 沈阳机床 | 青岛本德数控机床 |
| --- | --- | --- |
| 型 号 | CKA3665 | CNC-36T |
| 数控系统 | FANUC-0i-MATE-TD | KND-1000 |
| 最高转速（r/min） | 2000 | 2000 |
| 重复定位精度（mm） | X0.012 Z0.016 | X0.015 Z0.016 |
| 最大进给速度（m/min） | X4 Z5 | X4 Z5 |
| 行程（mm） | X220 Z1000 | X260 Z1000 |
| 刀架形式 | 4工位外置刀架 | 4工位外置刀架 |
| 刀体规格（mm） | 刀体规格为20×20 | 刀体规格为25×25 |

3.3 现场设施工具清单见表5

表5  现场提供设施工具清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀具 （不可自带） | 台 | 5 | 外圆刀1，内孔刀1， 外螺纹刀1，内螺纹刀1，切槽刀2，钻头 |
| 2 | 卡盘、卡盘扳手 | 套 | 1 |  |
| 3 | 刀架扳手 | 套 | 1 |  |
| 4 | 尾座扳手 | 套 | 1 |  |

3.4 考生的工量具（不可自带）

现场提供的游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺、螺纹环规等，不可自带。劳保用品必须自带。

数控车工操作技能考核准备通知单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93°外圆车刀 | 90°～93° | 1 |  |
| 2 | 内孔车刀 | >Φ20孔 | 1 |  |
| 3 | 60°外螺纹车刀 | 相应车床 | 1 |  |
| 4 | 60°内螺纹车刀 | 相应车床 | 1 |  |
| 5 | 切断刀 | 焊接 | 2 |  |
| 6 | 常用工具和铜皮 | 自选 | 自定 |  |
| 7 | 外径千分尺、内径千分尺 | 0.01/25～50 | 各1 |  |
| 8 | 游标卡尺 | 0.02/0～150 | 1 |  |
| 9 | 钻头及锥套 | Φ19 Φ26 | 各1 |  |
| 10 | 螺纹环规 | M30×1.5 | 1 |  |
| 11 | 螺纹塞规 | M30×1.5 | 1 |  |
| 12 | 计算器 |  |  |  |
| 13 | 草稿纸 |  |  |  |
| 14 | 硬铝棒料 | Φ50X105 |  | LY12 |

二、加工中心

1.加工中心考试方式

实操考核:工件LY12,加工时间2小时。

2.考试命题

考试内容与时长

| 比赛内容 | 材质 | 分值 | 时间 | 场次安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工件 ： 各类尺寸精度、表面质量、位置精度 | LY12 | 70分 | 考试时长2小时 | 按考试人数、抽签场次考试 |
| 文明生产 |  |  |  |  |

命题要素

| 材料 | LY12铝 | 必须 |
| --- | --- | --- |
| 工件 | 工件数量 | 1 |
|  | 单件加工面数量（P） | 2≤P≤4 |
| 铣削要素 | 铣平面 | 必须 |
|  | 铣阶梯 | 必须 |
|  | 铣外轮廓 | 必须 |
|  | 铣型腔 | 必须 |
|  | 铣倒角 | 必须 |
|  | 铣简单曲面 | 可选 |
| 孔加工要素 | 钻孔 | 必须 |

3.考场的基础设施

3.1设备和软件

考试现场：自动编程和手动编程，考生可自选其一。

配置FANUC 0i系统数控加工中心2台，计算机4台，提供CF卡和卡槽。考场计算机由考场预装CAXA制造工程师2015版。

3.2数控加工中心参数，见表3。

表3 机床规格参数

| 规格 机型 |  | # VMC1000B |
| --- | --- | --- |
| X轴行程（工作台左右移动） | Mm | 1000 |
| Y轴行程（工作台前后移动） | Mm | 610 |
| Z轴行程（主轴箱上下移动） | mm | 650 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150～800 |
| 工作台尺寸 | mm | 500×1200 |
| T型槽尺寸（数量×槽宽） | mm | 5×18 |
| 主轴转速 | rpm | 100～10000 |
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 32 / 32/30 |
| 刀柄形式 |  | BT 40 |
| 数控系统 |  | FANUC 0i MD |

3.3 现场设施工具清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀具 （不可自带） | 把 | 各1 | 端面铣刀、立铣刀，球头铣刀、钻头、中心钻、键槽铣刀 |
| 2 | 平口钳 | 台 | 1 | 规格200mm |
| 3 | 虎钳扳手 | 把 | 1 |  |
| 4 | 毛刷 | 把 | 1 |  |
| 5 | 垫块 | 块 | 4 |  |
| 6 | 换刀刀座 | 个 | 2 |  |

3.4 考生的工量具（不可自带）

现场提供的游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺、等，不可自带。劳保用品必须自带。

数控加工中心操作技能考核准备通知单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平底立铣刀 | Φ4～Φ16 | 各1 |  |
| 2 | 端面铣刀 | Φ80 | 各1 |  |
| 3 | 键槽铣刀 | Φ6 Φ8 | 各1 |  |
| 4 | 球头铣刀 | Φ6 Φ8 |  |  |
| 6 | 常用工具和铜皮 | 自选 | 自定 |  |
| 7 | 外径千分尺 | 0.01/25～50 0.01/75～50 | 各1 |  |
| 8 | 内径千分尺 | 0.01/25～50 | 1 |  |
| 9 | 游标卡尺 | 0.02/0～150 | 1 |  |
| 10 | 钻头 | Φ8 Φ10 | 各1 |  |
| 11 | 中心钻 | Φ3 | 1 |  |
| 12 | 计算器 |  |  |  |
| 13 | 草稿纸 |  |  |  |
| 14 | 硬铝 | 100X100 |  |  |

*报名人员超过8人，先进行自动编程测试，软件为CAXA制造工程师2015版或UG8,时间30分钟，当场出成绩，前8名进入下一轮测试。

三、汽车维修

（一）命题要素包括：命题内容、命题类型。

1、命题内容包括：汽车发动机电控系统等领域的能力要求所涉及的内容；

2、命题类型：实际操作现场考试。

（二）实操考核主要内容方向为：

整车发动机电控系统故障诊断

（三）实操考核车辆：

大众99新秀桑塔纳轿车2辆

四、焊接加工

1、考场的基础设施

1.1焊接设备：

表1  考试指定焊接设备及型号

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 逆变焊机 | WSM—400 |

1.2焊接材料：

表2  考试指定焊接材料厂家及焊材

| 厂家 | 种类 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津金桥 | 焊条 | E4303 | Φ3.2mm |
|  | 铈钨极 | ---- | Φ2.4mm |
|  | 氩弧焊丝 | ER50—6 | Φ2.5mm |
|  | 钢板、钢管 | Q235A | 300×100×12mm、开60°V形坡口 100×100×10mm、Φ60×100×5mm |

2、考试人员自备工具

钨极（φ2.4mm）、角磨机、手锤、錾子、扁铲、钢丝刷、活动扳手、锉刀、钢丝钳、砂布、钢板尺、黑玻璃、白玻璃、劳动保护用品等。

3、实际操作考试时间

考试时间共计120分钟，包括：试件组对、试件焊接、设备调试及焊缝层间清理。

4、试件焊接要求及说明

4.1考试人员在焊接过程中，试件不能交替焊接（每个焊件必须一次焊完），一次只能夹装一种试件。

4.2试件在施焊过程中均应在焊接支架上进行（板对接仰焊位置试件可以翻转清理，但不得取下）。试件固定高度不超过1.2 m，开始焊接后，不得再变换位置和方向，上架后举手示意现场裁判确认焊件固定位置，否则，视为作弊。

4.3考试人员试件上架开始焊接后一律不准使用电动工具，否则，按作弊处理。

4.4填充层、盖面层方向每一道焊缝的焊接方向要与第一道焊缝方向保持一致。管板试件的焊接方向，必须分两个半圈，由下向上焊接，始焊点必须在4-5点钟左右位置，收弧点必须在12点左右位置内。

4.5考试人员在焊接过程中，允许考试人员在考试时间内自行修复，焊缝的正反面不准修复、补焊。

4.6考试人员试件焊接完毕，应清理试件表面的焊渣、飞溅，但不得破坏焊缝的原始状态。

4.7考试人员焊接结束后，由裁判员会同考试人员将试件上交指定地点并封号，在考试人员与裁判员分别于考场记录单上签字后，考试人员方可离开考场。

4.8禁止考试人员在试件上做任何标记，否则视为作弊。

4.9违反上述规定之一，该项成绩记为零分。

五、电气自动化

1、命题要素

包括电气线路的安装与调试，PLC编程与调试，应用电子技术知识，机器人技术知识 。

2、配分比例：电气线路的安装与调试，PLC编程、调试。配分比例70％左右； 应用电子技术知识 ，配分比例15％左右；机器人技术知识，配分比例15％左右。

3、现场硬件设备明细

| 序号 | 工控元器件名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网孔实训台 |  | 1 |
| 2 | 凳子 |  | 1 |
| 3 | 电脑 |  | 1 |
| 4 | 三菱PLC | FX3U-48M | 1 |
| 5 | 交流接触器 |  | 3 |
| 6 | 热继电器 |  | 2 |
| 7 | 端子排 |  | 1 |
| 8 | 空气开关 |  | 1 |
| 9 | 三联按钮开关 |  | 2 |
| 10 | 急停按钮开关 |  | 1 |
| 11 | 五孔插座 |  | 1 |
| 12 | 工业插头 |  | 1 |
| 13 | 实验电机 | 三相交流异步电动机 | 2 |

4、现场设施工具清单见表

考场除电气安装设备以外，还应准备的相关配套设施，参见下表。

| 序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软导线 | 0.75 |  |
| 2 | 线号管 | 1.5 |  |
| 3 | 线鼻子 | U型1.5-3 |  |
| 4 | 行线槽 | 2.5*3 |  |
| 5 | 稿纸 | A4 |  |

5、考生的工具

除考场提供的基本设施设备外，其他考试工具、仪器由各考生自行准备。下表仅供参考。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖嘴钳 | 1 | 把 |  |
| 2 | 斜口钳 | 1 | 把 |  |
| 3 | 钢卷尺 | 1 | 把 |  |
| 4 | 剥线钳 | 1 | 把 |  |
| 5 | 压线钳 | 1 | 把 |  |
| 6 | 十字螺丝刀 | 1 | 套 |  |
| 7 | 一字螺丝刀 | 1 | 套 |  |
| 8 | 数字或模拟万用表 | 1 | 只 |  |
| 9 | 验电笔 | 1 | 只 |  |
| 10 | 线号笔 | 2 | 根 |  |
| 11 | 黑色签字笔 |  | 支 |  |
| 12 | 直尺 |  | 支 |  |

备注：禁止使用电动工具及相关危险工具；考生必须按照规定自带防护装备。

六、网络工程

（一）网络工程专业技能技术参数（备料单）

1、计算机（2台）           2、双绞线、水晶头

3、Windows Server 2003 sp2企业版

4、windows7 旗舰版         5、IIS6.0

6、Sql2000 企业版          7、Office2010

8、Flash cs5

（二）考试要求：

1、制作网线(10分)

2、利用服务器环境搭建、调试网站系统；搭和调试ftp服务器、DNS服务器、DHCP服务器（40分）

3、office2010的应用（40分）

4、按要求制作flash短片（10分）

备注：考生自备网络压线钳一把，可自带测线仪。

*以上所涉及软件和系统均安装或提供安装文件

*报名人员超出80人，进行平台初试，考试时间30分钟，成绩当场公布。前80名进入下一轮测试。

七、烹饪

（一）提褶包子

1、选手使用现场提供的面粉（250克）和肉泥（250克）、大葱、黄豆酱及其他辅料，现场和面，调制馅心（水调馅），使用酵母发酵，制作包子。

2、成品大小一致，数量为10个。

3、包子褶应在16道以上，花纹清晰，间距均匀。

4、成品用现场提供的平盘盛装送评，以“343”方式排列，其中包含评委品尝包子。

（二）炒青椒土豆丝

1、选手一律使用现场提供的带皮土豆2个（约350克）、青椒1个（约50克）。

2、土豆去皮只能使用菜刀。用去皮刀去皮可适当扣分。

3、成品净重重量不低于280克，色泽自然，口感香脆清爽，口味纯正，粗细一致，无连刀现象，成丝粗细约为0.2×0.2厘米。

4、成品使用现场提供的直径23厘米的平盘盛装。

5、剩余的下脚料及废弃料使用现场提供的直径16厘米的平盘盛装与成品一并送评。

提褶包料单：

面粉250g，猪肉泥250g，酱油、盐、味精、黄豆酱、葱、姜、洋葱一个，白糖，酵母    35---36平盘

青椒土豆丝料单：

土豆，青椒，油，盐，白醋

*报考人员自备劳保用品。